# การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของระบบ (Error Analysis)

ระบบตรวจจับตำหนิพื้นผิวเหล็ก (2-Stage: DMS46 → YOLO11s)

เอกสารนี้รวบรวมรูปแบบความล้มเหลว (failure mode) ที่พบจากการทดสอบระบบกับภาพนอกชุด benchmark — ทั้งภาพถ่ายฉากจริงและภาพจากผู้ขายเหล็ก — เพื่อใช้ประกอบบท "การอภิปรายผลและข้อจำกัด" ทุกข้ออ้างอิงหลักฐานที่วัดได้จริง (ระบุไฟล์/ตัวเลข). ปรับปรุงล่าสุด 2026-09-05.

# 1. สรุปรูปแบบความล้มเหลว

| รหัส | รูปแบบ | ผลกระทบ |
| --- | --- | --- |
| EA-1 | Domain gap ของ Stage 2 | พลาดตำหนิจริงบนภาพสไตล์นอกชุดเทรน (recall ตก) |
| EA-2 | Stage 1 หาโลหะไม่เจอ (เหล็กทาสี/ฉากรก) | Stage 1 ไม่ช่วยกรองพื้นหลังในเคสที่ควรช่วย |
| EA-3 | Per-class threshold เข้มเกินกับภาพนอกโดเมน | พลาดตำหนิที่ระบุชนิดถูกแล้ว |
| EA-4 | Train/test leakage (rust) — แก้แล้ว | metric เดิมสูงเกินจริง |
| EA-5 | คลาสอ่อน: crack, inclusion | recall ต่ำแม้บน benchmark |

# EA-1. Domain gap ของ Stage 2 (สไตล์ภาพนอกการกระจายของชุดเทรน)

Stage 2 เทรนบน NEU-DET (crop texture เกรย์สเกลระยะใกล้) + Roboflow rust/crack (ภาพสไตล์เฉพาะ) บนภาพสนิมสไตล์อื่น—texture stock photo หรือโซ่สนิมเต็มเฟรม—โมเดลหลัก (train-gray-n2) ให้ raw confidence ของ rust ≈ 0 (ตรวจไม่เจอเลย) เทียบกับ ~0.95 บน crop สไตล์ชุดเทรน จึงรายงาน "ไม่พบตำหนิ" ทั้งที่ภาพเป็นสนิมชัดเจน

หลักฐาน: ทดสอบ 3 ภาพ (สนิม.jpg / images(2).jpg โซ่สนิม → 0 detections ทั้งคู่ ; Danger-Rust crop 0.95) — โมเดล train-gray-n2 ตัวเดียวกัน ต่างกันแค่สไตล์ภาพ

# EA-2. Stage 1 (DMS46) หาโลหะไม่เจอบนเหล็กทาสี / สนิมหนัก / ฉากรก

DMS46 เป็น material segmentation ระดับฉากทั่วไป ไม่ได้ fine-tune กับเหล็กอุตสาหกรรม บน test set (crop NEU 416 ภาพ) fallback_rate 78%, gt_area_kept 16%; บนภาพฉากจริง แผ่นเหล็กทาสีส้มในลานขยะได้ metal_ratio แค่ 3% (→ fallback ทั้งภาพ) เท่ากับ Stage 1 ไม่ได้ช่วยกรองพื้นหลังในเคสที่ควรช่วยที่สุด

หลักฐาน: results/stage1_dms46_test.json (aggregate) + ทดสอบภาพฉาก 3 แบบในเซสชัน

# EA-3. Per-class threshold เข้มเกินจนพลาดตำหนิที่ระบุชนิดถูก

ภาพโฆษณาผู้ขายเหล็ก (มีโลโก้/ตัวหนังสือทับ) Stage 1 หาโลหะไม่เจอ → fallback ทั้งภาพ. โมเดลหลัก (train-gray-n2) ระบุ "scratches" ถูกที่ raw conf 0.43 แต่ต่ำกว่า per-class threshold ของ scratches (0.433) เฉียดฉิว → รายงาน "ไม่พบตำหนิ" ทั้งที่ทายชนิดถูก. (โมเดล s2 เดิมแย่กว่า — ตีกรอบโลโก้วงกลมแล้วทายเป็น crack 47%). บทเรียน: threshold ที่ปรับจาก val สไตล์ NEU เข้มเกินไปกับภาพถ่ายจริง — ควรมี threshold แยกสำหรับโหมด fallback / ภาพนอกโดเมน

หลักฐาน: real_test/images/real_002_stainless_scratch.webp — n2 raw: scratches 0.428 / 0.274

# EA-4. Train/test leakage ในคลาส rust (แก้แล้ว — ดู check_leakage.py)

ชุด Roboflow "Danger-Rust" เป็นภาพถ่ายรัว/เฟรมติดกัน การ split แบบสุ่มเดิมทำให้ rust ใน valid 100% / test 98% มีภาพเกือบเหมือนอยู่ใน train (932 คู่). แก้ด้วย group-aware re-split (resplit_grouped.py) → leakage = 0 แล้ว retrain. ผลหลังแก้ (train-gray-n2, multi-seed n=4): overall mAP50 0.867 ± 0.010, rust ยังได้ 0.995 ± 0.000 — แต่เป็นเพราะ subset rust เป็นกลุ่มภาพ homogeneous แยกจาก NEU ง่าย ไม่ใช่ leakage แล้ว (ดู EA-1 + cross_dataset_eval.md)

หลักฐาน: results/leakage_gray.json (932 คู่ก่อนแก้) / leakage_gray_after.json (0)

# EA-5. คลาสที่อ่อนแม้บน benchmark: crack

multi-seed n=4 (train-gray-n2): crack mAP50 0.687 ± 0.011 / recall 0.606 ± 0.027 — ต่ำกว่าคลาสอื่นชัด (คลาสอื่น 0.80-0.99). crack: grayscale ลด contrast ของรอยแยก + geometry เส้นบางทำ IoU ต่ำ. crazing (0.867 ± 0.054) และ rolled-in_scale (0.819 ± 0.048) std สูง = ไม่เสถียรข้าม seed. เป็นข้อจำกัดที่พบใน literature ของ NEU-DET เช่นกัน

หลักฐาน: results/stage2_multiseed.json (per_class mean ± std, 4 seed)

# 7. แนวทางบรรเทา (Mitigation)

| รหัส | แนวทาง |
| --- | --- |
| EA-1 | เพิ่ม augmentation ตอนเทรน (blur, JPEG artifact, brightness/contrast, overlay สังเคราะห์) ; ประเมิน cross-dataset (GC10-DET / Severstal) ; ระบุขอบเขตว่าใช้กับภาพสไตล์คัดกรอง (มือถือ ระยะ ~0.3–1 m) เท่านั้น |
| EA-2 | แทน DMS46 ด้วย classifier/detector เหล็ก-ไม่เหล็กตัวเล็กที่เทรนกับโดเมนนี้ ; หรือคง soft-gate + fallback ปัจจุบันและรายงาน Stage 1 เป็น negative ablation |
| EA-3 | ปรับ per-class threshold แยกสำหรับโหมด fallback / ภาพนอกโดเมน (ลดเกณฑ์ลง) ; เพิ่ม negative sample (โลโก้/ข้อความ/ฉาก) ตอนเทรน Stage 2 ; crop แถบข้อความก่อนเข้าระบบ |
| EA-4 | แก้แล้ว — group-aware re-split ; ผนวก check_leakage.py เข้าขั้นตอนเตรียมข้อมูล |
| EA-5 | เก็บ crack แบบ RGB (ไม่ทำ grayscale) เป็น ablation ; oversample inclusion เพิ่ม ; ทดลอง imgsz สูงขึ้นเฉพาะ 2 คลาสนี้ |

หมายเหตุ: EA-1/EA-2/EA-3 เป็นข้อจำกัดเชิงโดเมน ไม่ขึ้นกับปัญหา split — ยังใช้ได้แม้หลัง retrain ; EA-4 แก้แล้ว ; EA-5 ให้ยึดตัวเลขรายคลาสหลัง retrain บน split ใหม่